什么是国三？国三相关知识普及

一、    相关法律要求

国家环境保护部2009年第29号公告，决定对GB14622-2007《摩托车污染物排放限值及测量方法(工况法，中国第Ⅲ阶段)》、GB18176-2007《轻便摩托车污染物排放限值及测量方法(工况法，中国第Ⅲ阶段)》(以上两个标准简称“国Ⅲ排放标准”)和GB20998-2007《摩托车及轻便摩托车燃油蒸发污染物排放限值及测量方法》(简称“燃油蒸发标准”)等三项国家污染物排放标准的实施方案进行了调整。

在全国范围内，所有制造、销售、注册登记的两轮摩托车和两轮轻便摩托车自2010年7月1日起、三轮摩托车和三轮轻便摩托车自2011年7月1日起，其大气污染物排放须符合国三标准要求；同时停止制造、销售、注册登记不符合标准要求的相应类型的车辆。

二、国三与欧三的区别？

目前，世界汽车、摩托车排放标准并立，分为欧洲、美国、日本标准体系。欧洲标准测试要求相对而言比较宽泛，是发展中国家大都沿用的汽车、摩托车尾气排放体系。 我国机动车排放标准III阶段正确称呼应该叫国三，我国机动车污染物排放标准中污染物排放限值采用欧洲标准体系建立，等同欧盟排放标准，但比欧洲标准相对更严格，故国内也沿用类似称呼习惯叫欧三。

三、技术改进

现阶段，为保护生态环境和满足国家法规排放标准，摩托车制造厂做出了巨大的努力，在技术改革上下足功夫，主要通过以下三项措施：

1、使用电喷技术

2、消声器添加触媒

3、燃油蒸发控制系统
电喷技术：目前国内电喷技术处于发展阶段，因此电喷技术并未全面普及推广，摩托车市场应用有限。

消声器添加触媒： 触媒又叫催化剂，其本身能降低化学反应所需要的能量，而促使加速或延缓化学反应的速度，而触媒自己不减少或减少很慢，这种效应叫催化。

现在都使用贵金属触媒，如钯金、铑等。主要使发动机燃烧排除的CO、NOX化合物进行转化，如将CO转化成CO2、NOX转化成氮气等，从而减少排气污染。消声器触媒都内置在消声器内，故不累述

燃油蒸发控制系统：  燃油控制系统主要由油箱、化油器、倾倒阀、碳罐等构成。为了改善燃油蒸发控制系统的性能，还可能增加绕流器、保压阀（双通阀）集油器等。

1）油箱：增加了燃油蒸汽排出的接口；

2）化油器：主要在节气阀底部增加了脱附接口,同时柱塞、油针取消环槽选择；

3）倾倒阀：车辆倾倒45度及以上通过钢珠的滚动起作用.防止油箱加油过满时或翻车时，燃油流出油箱，灌入碳罐，使碳罐失效。

4）碳罐

碳罐的基本结构分为单腔式、双腔式、三腔式，常见的为单腔式和双腔式。一般碳罐有三个管接头，

T（Tank即吸附口）接油箱，

P（Purge即脱附口）接发动机进气管，

A（Air即大气口）通大气。

吸附、脱附原理：

发动机不工作时，油箱及化油器浮子室跑出的汽油蒸汽经碳罐的T口进入，被碳罐中的活性碳吸附，保护了大气环境；发动机工作时，碳罐中的PVC阀打开，汽油蒸汽经碳罐P口被吸入发动机燃烧，节约了能源。

碳罐的循环工作过程，不能影响发动机的动力性能、经济性能和尾气排放性能。因此碳罐吸脱附过程应严格控制。吸附时应限制碳罐出现过饱和吸附状态，即碳罐大气口出现汽油蒸汽或滴油。脱附时应保证在一定的时间内充分脱附，但又不能脱附流量过大，影响发动机的动力和尾气排放达标。

注意：

三口绝对不能接错，一般T、P口在碳罐内部是直接连通的。比如A、P口接反，即A口接发动机进气管，P口通大气，则汽油蒸汽不通过活性碳，直接通大气，造成对环境污染，等于没有碳罐。

目前劲隆牌摩托车均符合国家统一派发给标准，请用户放心购买。