冬季摩托车保养

冬季气温低，不利于发动机的启动，若不采取适当的措施，就会加速发动机的磨损，摩托车的冬季使用应注意以下几点： 
一、换用适当的冬季燃油和润滑油。

二、有条件时，应将摩托车放入室内，以保证适当的机温，便于启动。

三、对于有电启动系统的摩托车，应增加蓄电池电解液的浓度，并注意保温和对其进行必要的补充充电，用电启动时，若一次不能启动，要间隔10-15秒，再进行启动，每次启动时间 不能超过5秒。

四、启动时油门不易过大，以免空转转数过高，加速磨损。

五、停车后，应立即向燃油箱加油，以驱赶其中潮湿空气，避免水汽凝结成冰，锈蚀零件或 结冰后堵塞油路，还应定期放出燃油箱中的沉淀物。

六、为防止摩托车温度过低，应增设保温装置。

七、启动前，用热水预热发动机，以加热油底壳和变速箱中的润滑油。

八、对于长期不用的摩托车，启动前，应用脚踏启动杆数十次。