摩托车在行驶过程中逐渐减速自动熄火是什么原因？如何排除？

摩托车在行驶中逐渐减速，发动机慢慢自动熄火，且在熄火前明显感到发动机无力，一般是供油系统故障，这时应检查油箱内燃油是否用完，若燃油充足，应检查燃油开关是否扭开，然后再拔下输油管检查是否有燃油供给，若无燃油供给，说明化油器油路堵塞，应疏通油路。
    排除故障的简易方法是，先将开关扭到关闭位置，再拆下与油箱开关相连端的输油管，然后用嘴向输油管猛吹气（或用打气筒打气）。经压缩空气的冲击，化油器内被堵塞的油路有可能疏通，如果油路仍不通，表明油路严重堵塞，应拆下化油器彻底清洗。
    若发动机在熄火过程中，发出较大的"啪啪'声响，熄火后不能起动，脚踩起动杆感到压缩力很小，即可断定气缸盖垫已被烧穿，或曲轴箱油封损坏。四行程发动机还应考虑气门因烧坏而漏气、气门挺杆弯曲等因素。可拆下气门盖、气垫检查，若气缸盖垫穿损，应更换新件。如果缸盖垫无损坏现象，应检查曲轴箱油封是否损坏，可卸掉曲轴箱油封外面的零件，取出油封进行检查。若油封抽坏，应更换新件。