摩托车长期放置的保养方法

许多经过长期放置后的车辆性能会有所下降，如何做好放置前的保养工作,确保摩托车的性能、寿命不受影响，我们在此作几点介绍： 
    1.先将摩托车清洗干净，擦干或自然风干，外露运动件(如链条)、调整螺栓、轴承等洗净后还应  涂上机油或黄油防锈。 
    2.将汽油从燃油箱中放出，用容器密封保存。否则，汽油中的“轻质成份”会因长时间放置而减少(挥发到大气中)，导致摩托车启动困难或不能启动的现象。同时，还应把化油器内的汽油放尽，防止汽油中的杂质堵塞化油器的量孔、油道等部件。

3.将蓄电池从车上取下来擦干净，在车辆停止使用前，补充足电放在干燥的地方，并每月补充电一次。但不要放出蓄电池内的电解液，以防极板暴露在空气中造成极板氧化。 
    4.四冲程摩托车应在排气管内注入一定量的机油。从车上卸下排气管，从排气管前端加入少量机油，再装好排气管，然后启动发动机使机油均匀分布于排气管内壁，以防生锈。 
    5.卸下火花塞，从火花塞口往汽缸内加注20ml左右的摩托车专用四冲程纯净机油，装上火花塞，关闭点火锁开关(OFF位置)，脚踩启动杆5-6次，使机油均匀分布在汽缸壁。如果没有脚启动的摩托车可把火花塞帽取下，打开点火锁开关(ON位置)，按下起动按钮2-3秒即可。 
    6.前、后轮胎保持标准气压，如果轮胎气压过低将会使轮胎过早老化并产生裂口。 
    7.最后，将摩托车停放在干燥通风的地方，且注意防潮，以免生锈。摩托车不宜长期露天停放，否则会加速摩托车外观的老化，过早变旧。

恢复使用

1． 卸下车罩，擦洗摩托车。如果车子搁置了四个月以上，应更换润滑油；

2．重新将充电完成的蓄电池装车；

3．排掉燃油箱内的防锈液，然后加足燃油；

4．驾驶前行驶检查，可在交通安全的地方低速试车。