磨合期注意事项

1、因新车发动机各林间表木之间的配合正处与调整、彼此研磨阶段，起磨损量加大，磨合品质的好坏影响摩托车使用寿命的症结。在磨合期内请您严格履行限速、限载、定期保养的规定，减少发动及传动零件的磨损量，同时也能充分发挥您新车的性能，延长车辆的使用寿命。

2、发动机转速改变在磨合期内，发动机转速要时常转变，各档位都要磨合，油门不要固定在某一转速连续运转，其目标是使个零件平衡承载，但不超过规定的最高转速。

3、避免在长期低速下运转，发动机在长期低速运转时，刮滑油压较低，易使整机磨损而配合不良。磨合期内可挂入各档位(踏板车课恰当加入油门开度)是发动机加速，只要不超过规定最高转速，但起初行驶的1600公里内，不可使用最大油门。

4、驾驶前，先让机油轮回，在磨合期内，无论在热机状态或者冷机状态起步之前，都应让反动及有充足的怠速运转时间预热(3-5分钟)，以使机油流到所有润滑部位。

5、注意动员极冷却在磨合期内，车辆使用时应适当把握行车时间，防止长时间运行。

6、车辆首次保养应在磨合期内。车辆的首次保养十分重要，车辆首次保养必须到指定维护网点进行保养项目、更换机油和机油滤清器。确保维护保养名目到位，保障摩托车发挥最好的使用性能和延长其使用寿命