良好的驾驶习惯

良好驾驶习惯是安全用车的必要条件，同时对于延长爱车寿命也是意义重大。然而，绝大多数驾驶员在摩托车行驶过程中往往图方便，忽略了一些良好的习惯。在此，为广大用户提供几点好的驾驶习惯，仅供驾驶员参考。

1、轻踩油门，平稳加速

不少驾驶员为了寻求摩托车起步短时间内提速的快感，往往在摩托车启动后迅速加上油门，然而这样的做法对缩短发动机的使用寿命存在诸多弊端。主要原因在于：

（1）启动时，零件间处在干摩擦状态，在猛加油门时，发动机转速突然升得很高，更加快了磨损。

（2）猛加油门时，化油器的主喷油针迅速地往上提，主喷油嘴中喷出较多的燃油，加速泵也相应喷出燃油，使混合气加浓，并且有大量汽油还没有充分雾化就吸入汽缸，冲掉壁上的润滑油膜，使汽缸套与活塞的磨损加剧。

（3）猛加猛收油门时，曲轴、连杆、离合器等传动机构受的冲击力很大，会引起剧烈撞击，甚至造成活塞偏磨，连杆弯曲等故障。

（4）猛加猛收油门时，发动机转速突变，会引起发动机的其它附件的迅速损伤。

2、低挡启步，逐级换挡

一般125ml的摩托车都可以在最高挡起步，但并不代表高挡起步好。因为变速器的结构设计是每个挡位对应有一定的速度范围，这样匹配驾驶利于车的保养，经常用高挡起步会加速离合器和变速箱内齿轮的撞击和磨损。

3、握离合果断，放离合柔顺

4、中速行驶，保持车速

中速行驶有利于摩托车的保养，发动机中速运转是摩托车设计的理想状态，是各种性能的基本指标（如经济油耗）的测量条件。润滑条件、散热效果、空气阻力、制动效果等试验都说明摩托车在中速行驶时的好处多，既安全、又省油、也利于车的保养。